CONDIZIONI E SPECIFICHE DEL SUPPORTO

Costituito da supporto in cls, dovrà essere consegnato: liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli non taglienti e con pendenze regolari, atte a ricevere la stratigrafia impermeabile .

*Per la realizzazione dei sistemi “IRRIGA + BGR” il supporto dovrà essere planare senza pendenze.

A VS. CARICO

. STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO CONTROLLATO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FSD BGR, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato), massa grezza 25 kg/mc e scarsamente infiammabili. DAKU FSD BGR è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del manto impermeabile (non necessita di strato di separazione), strato di drenaggio e come elemento costituente i bacini di stoccaggio idrico primario e secondario per la realizzazione di coperture a verde pensile. Il pannello DAKU FSD BGR, oltre alle funzioni sopra descritte rappresenta il supporto per il sistema DAKU IRRIGA (Brevettato) che comprende 8 percorsi preferenziali per l’alimentazione dei pozzetti di alloggio dei camini capillari, 8 camini capillari costituiti da cilindri in polimeri sintetici per la risalita capillare bilanciata dell’acqua di irrigazione.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni | 800 x 1250 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - Spessore | 195 mm |  |
| - Massa grezza | 25 Kg/mc (+/-10%) |  |
| - Capacità massima di accumulo idrico | 11,3 litri/mq ca. |  |
| - Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico | 22,5 litri/mq |  |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 | 9,40 l/ms |  |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 | 32,1 l/ms |  |
| - Capacità drenante verticale | 0,85 l/mqs | (EN ISO 11058) |
| - n. camini capillari | 8 a mq. |  |
| - Superficie di appoggio | 943 cmq/mq |  |
| - Classe di infiammabilità | E | (EN 13051) |

Posa a secco dei pannelli DAKU FSD BGR direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile.

Il pannello DAKU FSD BGR è parte integrante del bacino primario che consente un accumulo idrico a mq non inferiore a 100 l/mq in piano.

mq ca. 0,00

. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE BACINO SECONDARIO – FSD IRRIGA

Fornitura e posa in opera di:

Sistema di irrigazione DAKU IRRIGA composto da collettori in tubi in PVC rigido diametro 32 mm e derivazioni in tubazioni in PVC flessibile diametro 16 mm munite di erogatori autocompensanti a portata variabile che consentono di definire i volumi di erogazione dell’acqua di irrigazione per ogni singolo mq di superfice a verde. La tenuta idraulica delle condotte è garantita da giunti in PVC rigido e sistema di incollaggio appositamente sviluppato.

mq ca. 0,00

. SISTEMA DI GESTIONE REMOTA BACINO PRIMARIO - SECONDARIO

Fornitura e posa in opera di:

sistema per il monitoraggio remoto delle condizioni di terreno/vegetazione, del livello di riempimento del bacino di accumulo primario e il controllo del sistema di irrigazione.

Per il monitoraggio delle condizioni del terreno il sistema deve essere dotato di sensori che misurino i valori di temperatura nel terreno (o dell’aria in posizione immediatamente soprastante il terreno) con range almeno compreso tra -20°C e 70°C, accuratezza ±0,5°C e di umidità del terreno con range almeno 10%-90% VWC, con accuratezza non peggiore del 5%. I sensori deve essere dotato di classe di protezione IP68, essere alimentato con alimentazione DC nel range 5-30V e interfaccia di comunicazione seriale standard EIA RS-485

Per il monitoraggio del livello del riempimento del bacino di accumulo primario, il sistema deve essere dotato di un sensore di livello per acqua ad immersione con range di misura non superiore a 0-1m e una risoluzione nella misura del livello non superiore a 2mm. Il sensore deve essere dotato di classe di protezione IP68, essere alimentato con alimentazione DC nel range 12-24V e interfaccia di comunicazione seriale standard EIA RS-485.

Il sistema include l’installazione di pluviometro digitale a sensore ottico con risoluzione 0,1-0,2mm e accuratezza non peggiore del 5%, alimentato in DC nel range 5-30V e interfaccia di comunicazione seriale standard EIA RS-485

Per il controllo dell’irrigazione, il sistema deve essere dotato di una unità di controllo relè ad almeno 8 uscite, in grado di controllare l’attivazione di una pompa per l’acqua alimentata a 220VAC e almeno 4 elettrovalvole alimentate a 12/24V. Ciascuna uscita dovrà essere in grado di sopportare correnti non inferiori a 10A. L’unità di controllo relè dovrà essere alimentata con alimentazione DC nel range 12-24V e dotata di interfaccia di comunicazione seriale standard EIA RS-485.

Per la gestione delle suddette componenti il sistema è dotato di centralina elettronica di controllo DAKU BGR1 o configurazioni superiori, che deve garantire le seguenti caratteristiche minime: CPU 64bit Quad Core 1.2GHz, 1GB RAM, interfaccia LAN wireless e 100 Base Ethernet, 2 porte USB, micro SD, interfaccia Bluetooth 4.2, interfaccia di comunicazione RS-485. La centralina dovrà essere fornita dotata di sistema operativo/firmware installato e del software DAKU BGR1 o superiore per la configurazione e controllo remoto dell’impianto. Il controllo remoto dovrà essere accessibile da web.

Il sistema completo dovrà essere collegato per la comunicazione da e verso l’esterno tramite un router Wi-Fi 4G LTE con velocità di trasmissione dati pari ad almeno: 4G (LTE) – Cat 4 fino a 100 Mbps, 3G – fino a 30 Mbps. Dovrà essere dotato di slot per scheda SIM, rispondere agli standard wireless IEEE 802.11b/g/n, essere dotato di almeno 4 porte LAN, 10/100 Mbps, essere dotato di Firewall e DHCP.

Per la sorveglianza del sistema, dovrà essere installata telecamera da Esterno, dotata di visione Notturna IR fino ad almeno 20m, predisposizione per scheda Micro SD per eventuale salvataggio in locale dei dati, sensore di almeno 5MP, obiettivo fisso, interfaccia Ethernet RJ45 da 10/100 MB, alimentazione DC 12V o 48V PoE (IEEE 802.3af). In caso di alimentazione PoE dovrà anche essere fornito lo switch PoE per l’alimentazione. L’accesso remoto alla telecamera dovrà essere garantito tramite apposita app o software specifico accessibile da web.

Specifiche elettriche:

Dovrà essere fornito un alloggiamento in quadro elettrico di dimensione non inferiore a 60cm (l) x 40 cm (h) x 15 cm (p), dotato di montaggio a guida DIN e delle seguenti alimentazioni:

- 12VDC – min 15W

- 24VDC – min 15W

- 24VAC – min 15W

- 5VDC – min 10W

Il sistema dovrà essere dotato dei necessari dispositivi di alimentazione nel range 12-36V, con potenza adeguata ad alimentare tutti i dispositivi sopra menzionati.

. SISTEMA DI SCARICO MOTORIZZATO

Fornitura e posa in opera di:

Sistema di apertura/chiusura scarico motorizzato composto da valvola a sfera a due vie con passaggio totale in Ottone UNI EN 12165:98 CW617N, con dispositivo antibloccaggio con OR in EPDM e sedi in PTFE, con attacchi 2” e servocomando a doppio motore interno (uno per l’apertura ed uno per la chiusura), dotato di microinterruttore ausiliario, tensione di alimentazione 24V, deve essere dotato di classe di protezione IP68. Il sistema è comprensivo di pozzetto a tenuta stagna in alluminio lega 5005 sp. 20/10 di dimensioni 250x250xh350mm, dotato di 2 fori diametro 60mm per il collegamento degli ingressi e uscita della valvola motorizzata.

. SISTEMA DI POMPAGGIO

Fornitura e posa in opera di:

Sistema di pompaggio pre-assemblato per essere allacciato al sistema di alimentazione del bacino secondario e al sistema di gestione remota, è composto da pozzetto di dimensioni 120x80xh40cm dotato di elettropompa sommersa con motore a basso consumo energetico provvisto di protezione termica, tensione di alimentazione 220-240 V / 50 Hz, portata massima non inferiore a 4.000 l/h. Il sistema è dotato inoltre di pressostato elettronico automatico per la regolazione del funzionamento dell’elettropompa, tensione di alimentazione 220-240 V / 50 Hz, classe di protezione IP55, pressione max d’esercizio 15bar, Taratura d'accensione standard 1,5 bar, con connessioni idrauliche in ingresso da 1” e in uscita da 1” ¼. Filtro a cartuccia ed elettrovalvole a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico.