STRATO DI TRATTENIMENTO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU GEO 100, strutture alveolari anti-erosive di colore nero, costituite da celle ovoidali tridimensionali, realizzate in polietilene, con superficie perforata (fori da 10mm) per permettere il drenaggio, di altezza 100 mm, è necessaria nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile con inclinazioni variabili da 15° a 25° (+/-15%) per consentire il trattenimento dei substrati DAKU ROOF SOIL in misura di 100 mm “assestati”, evitandone lo scivolamento, contrastando i fenomeni di scivolamento e ruscellamento superficiale in mancanza di vegetazione diffusa e radicata.

Caratteristiche tecniche:

| - altezza delle celle | 100 mm |  |  | (valori tipici) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - lungh. celle |  | 287 mm | (+/- 10%) |  |
| - larghezza celle |  | 320 mm | (+/- 10%) |  |
| - Resistenza a trazione |  | 7,5 kN/m | (EN ISO 9864) |  |
| - Dimensioni unità |  | 2,6 x 9,70 m |  |  |
| - superficie |  | 25 mq |  |  |
| - n. celle per mq |  | 21,7 |  |  |

Posa a secco sopra la geogriglia di supporto DAKU GRID 4 al quale è fissata mediante fascette in nylon, oppure direttamente sopra agli strati di stabilizzazione e filtro DAKU STABILFILTER, qualora la conformazione e la pendenza della copertura lo consenta. Il successivo riempimento delle celle con substrato DAKU ROOF SOIL dovrà avvenire in maniera graduale partendo dal basso, favorendo la costipazione all’interno delle stesse; si consiglia una bagnatura per accelerarne l’assestamento.

mq ca. 0,00