PROFILO DI CONTENIMENTO - SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

elemento di contenimento presso-piegato DAKU PRO di altezza cm. 17 ca, necessario al confinamento del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti, massetti, pavimentazioni) all’interno dei pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato in lega di Alluminio-Magnesio 5000, buona resistenza alla corrosione e alla trazione, dotato di fessurazioni (mm 4) atte a garantire il deflusso e l’aerazione secondo UNI 11235/2015.

Caratteristiche tecniche:

…ml di profilo DAKU PRO 170 TPO - AL

| - spessore | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - sviluppo | 327 mm |
| - lunghezza | 2,00 ml |
| - superficie drenaggio e aerazione | 164 cmq/ml |

n° …. pz di giunto lineare DAKU GL170 TPO - AL

n° …. pz di giunto angolare DAKU GA170 TPO - AL

Posa in opera a secco senza fissaggi meccanici alla struttura, sopra il manto impermeabile sintetico e successiva ricopertura con fascia di manto idoneo (TPO, PVC, EVA) saldato ad aria calda o collante alla sottostante attraverso i fori predisposti al piede del profilo. Le giunzioni tra i singoli elementi verranno effettuate mediante le staffe interne a scomparsa DAKU GL170 TPO e i sotto-giunti speciali d’angolo DAKU GA170 TPO.

ml 0,00