ELEMENTO DI ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU CONTROLLER, elemento di ispezione alle bocchette di scarico, di altezza necessaria al contenimento dello spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti, massetti, pavimentazioni) all’interno dei pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato, in lega di Alluminio-Magnesio, buona resistenza alla corrosione e trazione, dotato di fessurazioni (mm 4) atte a garantire il deflusso e l’aerazione, comprensivo di coperchio fessurato e richiudibile secondo UNI 11235/2015.

Caratteristiche tecniche:

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 4F25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - dimensioni corpo base | 250 x 250 x 100 (H) mm |
| - dimensioni coperchio | 250 x 250 x 20 (H) mm |
| - ingombro massimo esterno | 400 x 400 mm ca (n° 4 flange di appoggio) |
| - asole aerazione e drenaggio (dim. 25x4 mm) | n. 112 (base) + n. 58 (coperchio) |
| - superficie drenaggio e aerazione | 170 cmq (compreso coperchio) |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - dimensioni corpo base | 250 x 250 x 100 (H) mm |
| - dimensioni coperchio | 250 x 250 x 20 (H) mm |
| - ingombro massimo esterno | 330 x 400 mm ca (n° 3 flange di appoggio) |
| - asole aerazione e drenaggio (dim. 25x4 mm) | n. 112 (base) + n. 58 (coperchio) |
| - superficie drenaggio e aerazione | 170 cmq (compreso coperchio) |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 2F25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - dimensioni corpo base | 250 x 250 x 100 (H) mm |
| - dimensioni coperchio | 250 x 250 x 20 (H) mm |
| - ingombro massimo esterno | 330 x 330 mm ca (n° 2 flange di appoggio) |
| - asole aerazione e drenaggio (dim. 25x4 mm) | n. 112 (base) + n. 58 (coperchio) |
| - superficie drenaggio e aerazione | 170 cmq (compreso coperchio) |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 SLIM - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - dimensioni corpo base | 250 x 250 x 50 (H) mm |
| - dimensioni coperchio | 250 x 250 x 20 (H) mm |
| - ingombro massimo esterno | 330 x 400 mm ca (n° 3 flange di appoggio) |
| - asole aerazione e drenaggio (dim. 25x4 mm) | n. 96 (base) + n. 58 (coperchio) |
| - superficie drenaggio e aerazione | 154 cmq (compreso coperchio) |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 2F25 SLIM - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - dimensioni corpo base | 250 x 250 x 50 (H) mm |
| - dimensioni coperchio | 250 x 250 x 20 (H) mm |
| - ingombro massimo esterno | 330 x 330 mm ca (n° 2 flange di appoggio) |
| - asole aerazione e drenaggio (dim. 25x4 mm) | n. 96 (base) + n. 58 (coperchio) |
| - superficie drenaggio e aerazione | 154 cmq (compreso coperchio) |

n°... pz di prolunga DAKU RING 50 P25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - altezza | 50 mm |
| - ingombro massimo esterno | 250 x 250 mm ca |

n°... pz di prolunga DAKU RING 75 P25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - altezza | 75 mm |
| - ingombro massimo esterno | 250 x 250 mm ca |

n°... pz di prolunga DAKU RING 100 P25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - altezza | 100 mm |
| - ingombro massimo esterno | 250 x 250 mm ca |

n°... pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL

| - spessore laminato | 2,0 mm |
| --- | --- |
| - altezza | 200 mm |
| - ingombro massimo esterno | 250 x 250 mm ca |

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU DRAIN o FSD sui quali viene realizzata un’apertura sufficiente a garantire il raggiungimento della bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla quota di riempimento del substrato Daku ROOF SOIL.

pz 0,00